| Проект планировки территории, на объект |  |
| --- | --- |
| Внесение изменений в «Проект планировки набережной от Ягорбского моста до Октябрьского моста с разработкой рабочей документации (I этап работ)»Основная часть Том 1 |  |
| Шифр: ПДП-31-ППТ Генеральный директор А.А. Гусев Главный инженер проекта И.В. Бельская Санкт-Петербург 2019 |

Проект планировки разработан ООО «Петродорпроект» на основании муниципального контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» и постановления. Мэрии г. Череповец от 25.03.2019 г № 1120 «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории набережной».

Данным проектом вносятся  изменения в разработанный ранее «Проект планировки территории набережной от Ягорбского моста до Октябрьского моста г. Череповца с разработкой рабочей документацией  и изготовлением макета (I этап работ)» выполненный ООО НПЦ «Сибземресурсы» и «Промстройэкспертиза», на основании технического задания по муниципальному контракту от 07.05.2019 г.

В данный проект вносятся следующие изменения:

часть 1. Характеристика планируемого развития территории.

п.3 представить в следующей редакции:

Территория проектирования дифференцирована на следующие зоны размещения объектов:

- индивидуальной жилой застройки;

- объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

- объектов здравоохранения;

- объектов культуры, искусства и религии;

- объектов транспортной инфраструктуры.

Добавить пункт  - зона рекреации (набережная города)

п.5.1	В составе территории объектов культуры, искусства размещены следующие объекты:

- площадка для проведения массовых мероприятий, 1 этажный, площадь застройки 479,19 м2;

п.5.3 	В составе территории объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

Исключить - молодежное кафе, 2 этажный, площадь застройки – 289,66 м2;

п.6.1 Для хранения легкового индивидуального транспорта жителей прилегающей жилой части города на улицах запроектировано 29 открытых автомобильных парковки на 1006 парковочных мест.

Добавить пункт – Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401006:536 и объе6кт капитального строительства по адресу пер. Красный,д.10 с «индивидуального жилого дома» на «объект общественного питания».

часть 2. Основные технико-экономические показатели проекта.

Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2012 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории проектирования, всего | га | 41,37 | 42,93 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилые зоны | га | 3,27 | 1,06 |
|  | в том числе: |  | 7,90 | 2,47 |
| 1.1.1.1 | многоэтажная застройка | га | 1,02 | 0,10 |
|  |  | % | 2,47 | 0,23 |
| 1.1.1.2 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | га | - | 0,51 |
|  |  | % | - | 1,19 |
| 1.1.1.3 | среднеэтажная застройка | га | 0,08 | - |
|  |  | % | 0,19 | - |
| 1.1.1.4 | индивидуальная жилая застройка | га | 2,17 | 0,35 |
|  |  | % | 5,24 | 0,82 |
| 1.1.2 | общественно-деловые зоны | га | 1,73 | 4,88 |
|  |  | % | 4,18 | 11,37 |
| 1.1.3 | производственные зоны | га | 5,90 | 0,52 |
|  |  | % | 14,26 | 1,21 |
| 1.1.4 | зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га | 0,12 | 2,39 |
|  |  | % | 0,29 | 5,57 |
| 1.1.5 | рекреационные зоны | га | 6,12 | 11,29 |
|  |  | % | 14,79 | 26,2 |
| 1.1.6 | зоны сельскохозяйственного использования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | под водой | га | 7,91 | 7,31 |
|  |  | % | 19,12 | 17,03 |
| 1.1.8 | зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.9 | режимные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.10 | иные зоны | га | 13,04 | 14,37 |
|  |  | % | 31,52 | 33,47 |
| 1.2 | Коэффициент застройки | % | - |  |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки «брутто» | % | - | - |
| 1.4 | Коэффициент застройки «нетто» | % | - | - |
| 1.5 | Из общей территории: |  | - |  |
| 1.5.1 | земли федеральной собственности | га | - | - |
| 1.5.2 | земли региональной собственности | га | - | - |
| 1.5.3 | земли муниципальной собственности | га | - | - |
| 1.5.4 | земли частной собственности | га | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 102 | 105 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | - | - |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. |  | - |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж | 1-3 | 2 |
| 3.3 | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м | 2,04 | 0,27 |
| 3.3.1 | многоэтажная застройка | тыс. кв. м | 1,51 | - |
|  |  | % | 74,02 | - |
|  |  | кол-во домов | 6 | - |
| 3.3.2 | индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 0,53 | 0,27 |
|  |  | % | 25,98 | 100 |
|  |  | кол-во домов | 5 | 1 |
| 3.3.3 | малоэтажная застройка | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  | в том числе: |  |  | - |
| 3.4.1 | по техническому состоянию | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.4.2 | по реконструкции | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.4.3 | по другим причинам | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.5 | Общий объем существующего сохраняемого жилищного фонда | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.6 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от общего объема нового жилищного фонда | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.6.1 | по техническому состоянию | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.6.2 | по реконструкции | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.6.3 | по другим причинам | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.7 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| 3.7.1 | на свободной территории | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.7.2 | за счет реконструкции существующей застройки | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 3.8.1 | электроснабжением | % | 100,0 | 100,0 |
| 3.8.2 | газоснабжением (централизованным) | % | 100,0 | 100,0 |
| 3.8.3 | теплоснабжением (централизованным) | % | 0,0 | 100,0 |
| 3.8.4 | связью | % | 100,0 | 100,0 |
| 3.8.5 | водоснабжением (централизованным) | % | 100,0 | 100,0 |
| 3.8.6 | водоотведением (централизованным) | % | 100,0 | 100,0 |
| 4 | КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |
| 4.1.1 | детские дошкольные учреждения | мест | - | - |
| 4.1.2 | общеобразовательные школы | учащихся | - | - |
| 4.1.3 | учреждения дополнительного образования | мест | - | - |
| 4.1.4 | учреждения начального и среднего профессионального образования | объект | - | - |
| 4.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения: |  |  |  |
| 4.2.1 | стационары всех типов | коек | - | - |
| 4.2.2 | амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | - | - |
| 4.2.3 | станции скорой помощи | автомобиль | - | - |
| 4.2.4 | аптеки | объект | - | - |
| 4.2.5 | ФАП | объект | - | - |
| 4.2.6 | дома-интернаты | мест | - | - |
| 4.2.7 | специальные жилые дома | мест | - | - |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Культурный центр | объект | 1 | 2 |
| 4.4.2 | Молодежный центр | объект | - | - |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | магазины | объект | - | 1 |
| 4.5.2 | Торгово-офисный центр | объект | - | 1 |
| 4.5.3 | Многофункциональный общественно-торговый комплекс | кв.м. | - | 673,20 |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | объекты общественного питания | объект | 1 | 4 |
| 4.7 | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  |  |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  | - | - |
| 4.7.1 | количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ед. | - | - |
|  | Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  | - | - |
| 4.7.2 | количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | ед. | - | - |
|  | Гостиничное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.3 | количество гостиниц | ед. | - | 2 |
| 4.7.4 | количество мест в гостиницах | ед. | - | 600 |
|  | Банно-прачечное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.5 | количество бань | ед. | - | - |
| 4.7.6 | количество прачечных | ед. | - | - |
| 4.7.7 | количество химчисток | ед. | - | - |
|  | производительность | кг/в смену | - | - |
| 4.7.8 | Ритуальные услуги |  |  |  |
|  | количество организаций, оказывающих ритуальные услуги | ед. | - | - |
| 4.7.9 | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |
|  | количество организаций | ед. | - | - |
| 4.7.10 | Механизированная уборка территорий и озеленение |  |  |  |
|  | количество организаций | ед. | - | - |
| 4.8 | Объекты связи и финансового обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1 | отделения связи (почта, телефон, телеграф) | объект | - | - |
| 4.8.2 | отделения Сбербанка | операционное место | - | - |
| 5.0 | ОТДЫХ (рекреация) |  |  |  |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | объект | - | 1 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | протяженность улично-дорожной сети | км | 3,23 | 3,74 |
| 6.2 | протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений | км/га | - | - |
| 6.3 | из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 6.4 | обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс. жителей | - | - |
| 6.5 | норма обеспеченности гаражами | машино-мест | - | - |
| 6.6 | норма обеспеченности парковочными местами | машино-мест | - | - |
| 6.7 | количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест | - | - |
| 6.8 | количество мест в многоуровневых гаражах | машино-мест | - | - |
| 6.9 | количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | - | 1078 |
| 6.10 | количество парковочных мест в подземных автостоянках | машино-мест | - | - |
| 6.11 | количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов | машино-мест | - | - |
| 6.12 | протяженность ливневой канализации - закрытой - открытой | м м | 3,08 - | 10,6 - |
| 6.13 | количество очистных сооружений поверхностного стока | штук | - | - |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/ в сутки | - | 575,36 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/ в сутки | - | 523,05 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
| 7.1.2 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 7.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
| 7.1.4 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 250 |
| 7.1.5 | протяженность сетей | км | 2,97 | 0,23 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |
| 7.2.1 | общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/ в сутки | - | 575,36 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/ в сутки | - | 523,05 |
|  | в производственные сточные воды | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
| 7.2.2 | производительность очистные сооружений канализации | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
| 7.2.3 | протяженность сетей | км | 6,40 | 0,18 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт ч./ в год | - | 6600,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт ч./ в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч./ в год | - | 6600,00 |
| 7.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт ч. | - | - |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт ч. | - | - |
| 7.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 7.3.4 | протяженность сетей | км | 7,05 | 14,78 |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.4.1 | тепловые нагрузки - всего | Гкал/час | - | 8,492 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилые здания | Гкал/час | - | 1,036 |
|  | - общественные здания | Гкал/час | - | 7,456 |
| 7.4.2 | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
| 7.4.3 | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 7.4.4 | протяженность сетей | км | 1,20 | 1,76 |
| 7.5 | Связь |  |  |  |
| 7.5.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | - |
| 7.5.2 | Протяженность сетей | км | 0,45 | 0,26 |
| 7.5.3 | объекты связи | шт. | - | 55 |
| 7.5.4 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тел./1000 чел. | - | - |
| 7.6 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.6.1 | расход газа | млн. м3 / год | - | 1835,30 |
| 7.6.2 | Протяженность сетей | км | 1,43 | 1,29 |
| 8 | СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА* |  |  |  |
| 8.1 | Проектируемые общественные здания и сооружения | тыс. руб | - | 2464128,5 |
| 8.2 | Улично-дорожная сеть | тыс.ру | - | 529125,0 |

Стоимость строительства* - расчеты по объектам строительства выполнены, укрупнено на основании объектов-аналогов.

В Положение о характеристиках планируемого развития территории добавить раздел

ПОЛОЖЕНИЕ

о характеристиках планируемого развития территории

«Благоустройство набережной г. Череповец от ул. Университетской до Октябрьского моста»

1. Общие положения и основные проектные решения

Проектируемая территория находится в Индустриальном районе, правый берег р. Ягорбы от ул. Университетской до Соборной горки, правый берег р. Шексны от Соборной горки до Октябрьского моста. Площадь планируемой территории – 10,15га.

Проект планировки территории выполнен в соответствии с положениями Генерального плана города Череповец, нормативами градостроительного проектирования на территории Вологодской области и города Череповец, Правилами землепользования и застройки города Череповец. Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования – набережной г. Череповец

Набережная г. Череповец от ул. Университетской до Октябрьского моста согласно схем функционального зонирования, с учетом перспектив развития прилегающих территорий, определена по типу – бестранспортная многофункциональная набережная с велодорожкой. Бестранспортные набережные предназначены для отдыха населения  и туристической деятельности.

Проектом предусмотрены связи пешеходных дорожек (променада)  и велодорожек с уличной сетью г.Череповец (ул. Университетскую, переулок Красный, ул. Максима Горького, переулок Технический, ул. Верещагина и ул.Сталеваров) что позволяет обеспечить непрерывную систему пешеходных пространств города с  основными пунктами тяготения  пешеходных потоков.

Трассу велодорожки в зимнее время предполагается использовать как трассу для лыжных прогулок

Проектируемое покрытие на пешеходных дорожках и велодорожки будет обеспечивать беспрепятственный проезд транспортных средств специального назначения (спецтехники для уборки и обслуживания территории).

Трассировка пешеходных дорожек (променада) и велодорожки  осуществлена из сложившейся сети троп на проектируемой территории  и увязана с уличной сетью города Череповец» выходы на ул. Университетскую, пер. Красный, ул. Максима Горького, пер. Технический, ул. Верещагина и пр-кт. Сталеваров. Ширина променада будет составлять 6 метров, велодорожек -3 метра, что соответствует нормам  СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;

На территории набережной будут размещены элементы благоустройства и некапитальные нестационарные объекты мелкорозничной торговли с габаритами соответствующим нормативным требованиям. Трасса променада обеспечивается видовыми площадками и площадками отдыха с панорамным обзорам рек и противоположного берега.

1) На участке от ул. Университетской до пер. Красный предусматривается размещение  следующих элементов: Пункта проката (в виде нестационарного здания), беседок которые можно использовать как нестационарные объекты мелкорозничной торговли, туалеты 3 шт. и обзорной площадки, площадки для проведения массовых мероприятий, уличное освещение.

2) На участке в районе Соборной горки (Берегоурепление и благоустройство набережной) предусматривается берегоукрепление берега, ремонт покрытия с установлением променада и велодорожки и  обустройство данной территории элементами благоустройства и малыми архитектурными формами  и уличным освещением.

3) На участке  от Памятника Основателем г. Череповец Феодосию и Афанасию до ул. Максима Горького предусматривается размещение: входная группа на набережную, пунктов проката, беседок, туалетов променада, пешеходных дорожек вдоль берега р. Шексна, спортивных и детских площадок, элементов благоустройства в виде скамеек, уличное освещения, организация пляжа и веревочного городка, спасательных станций, видовых площадок  и спусков к воде.

4) На  участке от ул. Максима Горького до Октябрьского моста предусматривается размещение пункты проката, кафе в виде нестационарного здания, мангальные площадки, туалеты, видовые площадки и спуски к воде.

На территории, на которой не планируется размещение объектов, будет произведена санитарная уборка с рубкой старых и больных деревьев с восстановлением высадкой новых деревьев и кустарников, с посевом газонной травы.

Примерный поперечный профиль набережной проектируется по СП398.1325800.2018:

- от ул. Университетской до    памятника основателям города как одноярусный  - набережная променад;

-от Памятника Основателем г. Череповец Феодосию и Афанасию до Октябрьского моста  двух ярусная- набережная парк с пляжем;

В проекте планировки территории отображены границы планируемых элементов планировочной структуры:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |
| 1.1 | Площадь территории проектирования, всего | га | 10,15 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1.1.1 | Детские площадки | га | 0,076 |
|  |  | % | 2,4 |
| 1.1.1.2 | Спортивные площадки | га | 0,07 |
|  |  | % | 2,21 |
| 1.1.1.3 | Площадки для отдыха взрослого населения | га | 0,047 |
|  |  | % | 1,49 |
| 1.1.1.4 | Площадки для размещения временных объектов | га | 0,244 |
|  |  | % | 7,71 |
| 1.1.1.5 | Променады, тротуары | га | 2,213 |
|  |  | % | 18 |
| 1.1.1.6 | Пункты проката | га | 0,02 |
|  |  | % | 0,2 |
| 1.1.1.7 | Спасательная станция | га | 0,016 |
|  |  | % | 0,51 |
| 1.1.1.8 | Общественные туалеты | га | 0,009 |
|  |  | % | 0,28 |
| 1.1.1.9 | Беседки для размещения бизнеса | га | 0,024 |
|  |  | % | 0,76 |
| 1.1.1.10 | Велосипедные дорожки | га | 0,446 |
|  |  | % | 14,1 |
| 1.1.1.11 | Берегоукрепление | м | 308 |
| 1.1.1.12 | Кафе (некапитальное здание) | га | 0,024 |
|  |  | % | 0,2 |

2. Зоны  планируемого размещение объекта

Проектом предусмотрено установление двух зон планируемого размещение под объекты:

- Благоустройство набережной г. Череповец от ул. Университетской до Октябрьского моста (1-й этап. Участок  набережной от ул. Университетской до Соборной горки; 2-й этап. Участок  набережной от памятника Основателям  г. Череповца Феодосию и Афанасию до ул. М. Горького; 3-й этап. Участок  набережной от ул. М. Горького до Октябрьского моста) – 10,15 га.

Характерные точки

| N | х | у |
| --- | --- | --- |
| 1 | 341366,6 | 2214677 |
| 2 | 341364,8 | 2214684 |
| 3 | 341358,9 | 2214678 |
| 4 | 341358,1 | 2214685 |
| 5 | 341353,7 | 2214681 |
| 6 | 341360,1 | 2214687 |
| 7 | 341362 | 2214689 |
| 8 | 341363,7 | 2214690 |
| 9 | 341365,2 | 2214691 |
| 10 | 341366,4 | 2214692 |
| 11 | 341367,6 | 2214693 |
| 12 | 341368,1 | 2214695 |
| 13 | 341369,2 | 2214696 |
| 14 | 341370,7 | 2214697 |
| 15 | 341372,2 | 2214698 |
| 16 | 341377,8 | 2214701 |
| 17 | 341381,3 | 2214701 |
| 18 | 341385 | 2214702 |
| 19 | 341387,7 | 2214703 |
| 20 | 341389,9 | 2214704 |
| 21 | 341393,5 | 2214706 |
| 22 | 341395,8 | 2214709 |
| 23 | 341398,9 | 2214714 |
| 24 | 341402,1 | 2214722 |
| 25 | 341404,8 | 2214728 |
| 26 | 341426,5 | 2214767 |
| 27 | 341432,1 | 2214777 |
| 28 | 341435,2 | 2214785 |
| 29 | 341437,8 | 2214790 |
| 30 | 341456,2 | 2214770 |
| 31 | 341475,4 | 2214787 |
| 32 | 341483 | 2214796 |
| 33 | 341473,5 | 2214807 |
| 34 | 341466,9 | 2214801 |
| 35 | 341463,5 | 2214798 |
| 36 | 341461,6 | 2214798 |
| 37 | 341452 | 2214803 |
| 38 | 341452,6 | 2214804 |
| 39 | 341453,2 | 2214804 |
| 40 | 341453,8 | 2214805 |
| 41 | 341454,7 | 2214805 |
| 42 | 341457,5 | 2214803 |
| 43 | 341459,1 | 2214803 |
| 44 | 341461,2 | 2214803 |
| 45 | 341463,6 | 2214804 |
| 46 | 341469 | 2214807 |
| 47 | 341469,8 | 2214807 |
| 48 | 341471,1 | 2214808 |
| 49 | 341472,9 | 2214808 |
| 50 | 341475 | 2214809 |
| 51 | 341476,2 | 2214809 |
| 52 | 341478,2 | 2214810 |
| 53 | 341480,3 | 2214812 |
| 54 | 341483,7 | 2214816 |
| 55 | 341494,1 | 2214825 |
| 56 | 341499,4 | 2214830 |
| 57 | 341510,8 | 2214838 |
| 58 | 341523,5 | 2214851 |
| 59 | 341543,7 | 2214870 |
| 60 | 341551 | 2214882 |
| 61 | 341551,8 | 2214885 |
| 62 | 341552,3 | 2214889 |
| 63 | 341552,5 | 2214892 |
| 64 | 341552,7 | 2214894 |
| 65 | 341553,7 | 2214893 |
| 66 | 341563 | 2214883 |
| 67 | 341570,4 | 2214890 |
| 68 | 341562,6 | 2214900 |
| 69 | 341561,4 | 2214899 |
| 70 | 341560,1 | 2214899 |
| 71 | 341559,3 | 2214899 |
| 72 | 341567,1 | 2214902 |
| 73 | 341577,4 | 2214906 |
| 74 | 341579,8 | 2214907 |
| 75 | 341582,1 | 2214908 |
| 76 | 341583,8 | 2214910 |
| 77 | 341585 | 2214911 |
| 78 | 341586,9 | 2214913 |
| 79 | 341593 | 2214921 |
| 80 | 341598,7 | 2214927 |
| 81 | 341602,9 | 2214932 |
| 82 | 341606,6 | 2214906 |
| 83 | 341609,3 | 2214887 |
| 84 | 341614,8 | 2214891 |
| 85 | 341628,4 | 2214831 |
| 86 | 341610,4 | 2214824 |
| 87 | 341606,1 | 2214842 |
| 88 | 341610,6 | 2214843 |
| 89 | 341609,1 | 2214847 |
| 90 | 341584,8 | 2214842 |
| 91 | 341584,2 | 2214844 |
| 92 | 341575 | 2214853 |
| 93 | 341569,3 | 2214854 |
| 94 | 341538,4 | 2214829 |
| 95 | 341484,5 | 2214786 |
| 96 | 341484,5 | 2214786 |
| 97 | 341478,7 | 2214781 |
| 98 | 341481,2 | 2214770 |
| 99 | 341483,9 | 2214759 |
| 100 | 341466,2 | 2214755 |
| 101 | 341440,5 | 2214749 |
| 102 | 341418,6 | 2214733 |
| 103 | 341418,4 | 2214728 |
| 104 | 341421 | 2214715 |
| 105 | 341424,3 | 2214704 |
| 106 | 341390,5 | 2214695 |
| 107 | 341390 | 2214696 |
| 108 | 341381,1 | 2214694 |
| 109 | 341384,3 | 2214681 |
| 110 | 341366,6 | 2214677 |
| 111 | 341242,1 | 2214021 |
| 112 | 341233,6 | 2214014 |
| 113 | 341229,3 | 2214006 |
| 114 | 341226,2 | 2214000 |
| 115 | 341224,3 | 2213999 |
| 116 | 341224,3 | 2213996 |
| 117 | 341221,9 | 2213992 |
| 118 | 341206,9 | 2213942 |
| 119 | 341201 | 2213903 |
| 120 | 341199,5 | 2213843 |
| 121 | 341245,8 | 2213840 |
| 122 | 341318,1 | 2213841 |
| 123 | 341329 | 2213840 |
| 124 | 341333,3 | 2213842 |
| 125 | 341339,2 | 2213838 |
| 126 | 341337,5 | 2213835 |
| 127 | 341327 | 2213834 |
| 128 | 341248 | 2213829 |
| 129 | 341199,6 | 2213826 |
| 130 | 341185,4 | 2213825 |
| 131 | 341188 | 2213888 |
| 132 | 341185,7 | 2213890 |
| 133 | 341166 | 2213891 |
| 134 | 341145,2 | 2213891 |
| 135 | 341144,1 | 2213863 |
| 136 | 341140,7 | 2213774 |
| 137 | 341146,9 | 2213741 |
| 138 | 341182,5 | 2213740 |
| 139 | 341181,4 | 2213710 |
| 140 | 341180,3 | 2213640 |
| 141 | 341158,7 | 2213641 |
| 142 | 341158,8 | 2213645 |
| 143 | 341149,5 | 2213645 |
| 144 | 341149,4 | 2213615 |
| 145 | 341148,8 | 2213600 |
| 146 | 341173,1 | 2213600 |
| 147 | 341179,7 | 2213599 |
| 148 | 341178,5 | 2213524 |
| 149 | 341157,1 | 2213524 |
| 150 | 341157,1 | 2213528 |
| 151 | 341147,5 | 2213528 |
| 152 | 341146,7 | 2213483 |
| 153 | 341177,9 | 2213483 |
| 154 | 341176 | 2213369 |
| 155 | 341154,8 | 2213368 |
| 156 | 341154,9 | 2213373 |
| 157 | 341144,6 | 2213373 |
| 158 | 341143,7 | 2213328 |
| 159 | 341175,5 | 2213327 |
| 160 | 341174,8 | 2213287 |
| 161 | 341196,8 | 2213171 |
| 162 | 341216,3 | 2213177 |
| 163 | 341242,7 | 2213157 |
| 164 | 341314 | 2213126 |
| 165 | 341314,5 | 2213122 |
| 166 | 341320,1 | 2213119 |
| 167 | 341318,2 | 2213115 |
| 168 | 341312,8 | 2213118 |
| 169 | 341296,6 | 2213123 |
| 170 | 341282,7 | 2213127 |
| 171 | 341259,2 | 2213123 |
| 172 | 341245,7 | 2213113 |
| 173 | 341237,2 | 2213094 |
| 174 | 341237,8 | 2213087 |
| 175 | 341195,3 | 2213074 |
| 176 | 341145,8 | 2213069 |
| 177 | 341130,8 | 2213071 |
| 178 | 341092,9 | 2213075 |
| 179 | 341092,9 | 2213069 |
| 180 | 341052,2 | 2213074 |
| 181 | 341072,9 | 2213116 |
| 182 | 341075 | 2213129 |
| 183 | 341075,9 | 2213150 |
| 184 | 341075,5 | 2213165 |
| 185 | 341075,8 | 2213179 |
| 186 | 341077,9 | 2213195 |
| 187 | 341079,9 | 2213213 |
| 188 | 341083 | 2213222 |
| 189 | 341087,6 | 2213228 |
| 190 | 341089,3 | 2213231 |
| 191 | 341090,1 | 2213233 |
| 192 | 341090,8 | 2213235 |
| 193 | 341091,2 | 2213237 |
| 194 | 341092,1 | 2213240 |
| 195 | 341092,9 | 2213243 |
| 196 | 341093,9 | 2213247 |
| 197 | 341094,7 | 2213250 |
| 198 | 341095,4 | 2213252 |
| 199 | 341096,3 | 2213256 |
| 200 | 341097,2 | 2213262 |
| 201 | 341097,8 | 2213267 |
| 202 | 341098,5 | 2213273 |
| 203 | 341098,2 | 2213283 |
| 204 | 341098 | 2213289 |
| 205 | 341097,8 | 2213295 |
| 206 | 341097,7 | 2213299 |
| 207 | 341097,5 | 2213304 |
| 208 | 341097,4 | 2213309 |
| 209 | 341097,2 | 2213315 |
| 210 | 341097 | 2213322 |
| 211 | 341097,4 | 2213329 |
| 212 | 341097,6 | 2213334 |
| 213 | 341092,6 | 2213384 |
| 214 | 341094,1 | 2213403 |
| 215 | 341096,2 | 2213414 |
| 216 | 341098,9 | 2213429 |
| 217 | 341101,7 | 2213447 |
| 218 | 341104 | 2213463 |
| 219 | 341104,7 | 2213469 |
| 220 | 341105,3 | 2213477 |
| 221 | 341106 | 2213490 |
| 222 | 341106 | 2213495 |
| 223 | 341106,4 | 2213504 |
| 224 | 341107,6 | 2213518 |
| 225 | 341107,6 | 2213527 |
| 226 | 341107,1 | 2213536 |
| 227 | 341106,9 | 2213545 |
| 228 | 341106,9 | 2213573 |
| 229 | 341104,7 | 2213583 |
| 230 | 341102,1 | 2213596 |
| 231 | 341099,2 | 2213613 |
| 232 | 341097,2 | 2213628 |
| 233 | 341096,3 | 2213645 |
| 234 | 341097,5 | 2213667 |
| 235 | 341100,4 | 2213696 |
| 236 | 341107,5 | 2213722 |
| 237 | 341111,5 | 2213741 |
| 238 | 341115,5 | 2213751 |
| 239 | 341117,9 | 2213763 |
| 240 | 341118,3 | 2213769 |
| 241 | 341119 | 2213779 |
| 242 | 341118,5 | 2213794 |
| 243 | 341118,1 | 2213802 |
| 244 | 341117,7 | 2213805 |
| 245 | 341117,3 | 2213808 |
| 246 | 341117,2 | 2213809 |
| 247 | 341117,1 | 2213810 |
| 248 | 341116,1 | 2213811 |
| 249 | 341116,1 | 2213811 |
| 250 | 341115,4 | 2213812 |
| 251 | 341114,7 | 2213813 |
| 252 | 341112,3 | 2213816 |
| 253 | 341109,6 | 2213819 |
| 254 | 341105,9 | 2213824 |
| 255 | 341105,6 | 2213826 |
| 256 | 341104,7 | 2213832 |
| 257 | 341104,4 | 2213833 |
| 258 | 341103,9 | 2213837 |
| 259 | 341120 | 2213862 |
| 260 | 341126,5 | 2213872 |
| 261 | 341132,3 | 2213884 |
| 262 | 341141,4 | 2213921 |
| 263 | 341146,8 | 2213938 |
| 264 | 341150,1 | 2213955 |
| 265 | 341151,2 | 2213959 |
| 266 | 341154,4 | 2213969 |
| 267 | 341156,7 | 2213976 |
| 268 | 341158,6 | 2213981 |
| 269 | 341161,9 | 2213990 |
| 270 | 341163,2 | 2213995 |
| 271 | 341165,2 | 2214002 |
| 272 | 341167 | 2214009 |
| 273 | 341169,7 | 2214018 |
| 274 | 341174 | 2214034 |
| 275 | 341177 | 2214052 |
| 276 | 341181,6 | 2214070 |
| 277 | 341185 | 2214084 |
| 278 | 341191,5 | 2214104 |
| 279 | 341199,7 | 2214126 |
| 280 | 341211,6 | 2214154 |
| 281 | 341232,8 | 2214212 |
| 282 | 341243,2 | 2214240 |
| 283 | 341258,5 | 2214271 |
| 284 | 341264,3 | 2214281 |
| 285 | 341273,3 | 2214293 |
| 286 | 341276,4 | 2214296 |
| 287 | 341280,3 | 2214302 |
| 288 | 341286,7 | 2214314 |
| 289 | 341289,7 | 2214319 |
| 290 | 341296,1 | 2214322 |
| 291 | 341297,1 | 2214323 |
| 292 | 341296,5 | 2214325 |
| 293 | 341293,1 | 2214328 |
| 294 | 341293,1 | 2214331 |
| 295 | 341311,8 | 2214376 |
| 296 | 341317,1 | 2214383 |
| 297 | 341320,8 | 2214386 |
| 298 | 341326,3 | 2214380 |
| 299 | 341332,3 | 2214378 |
| 300 | 341336,8 | 2214377 |
| 301 | 341337,4 | 2214375 |
| 302 | 341322,3 | 2214308 |
| 303 | 341297 | 2214245 |
| 304 | 341303,4 | 2214242 |
| 305 | 341238,3 | 2214081 |
| 306 | 341218,2 | 2214051 |
| 307 | 341208,8 | 2214044 |
| 308 | 341206 | 2214036 |
| 309 | 341203,8 | 2214034 |
| 310 | 341201,3 | 2214028 |
| 311 | 341200,7 | 2214025 |
| 312 | 341197,5 | 2214016 |
| 313 | 341211,5 | 2214002 |
| 314 | 341236,8 | 2214028 |

- Берегоукрепление и благоустройство набережной г. Череповец -1,2 га

Характерные точки

| N | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2214379,80 | 341326,34 |
| 2 | 2214395,87 | 341329,96 |
| 3 | 2214434,81 | 341338,52 |
| 4 | 2214436,83 | 341331,02 |
| 5 | 2214552,22 | 341356,69 |
| 6 | 2214609,46 | 341370,58 |
| 7 | 2214616,49 | 341368,50 |
| 8 | 2214624,97 | 341365,20 |
| 9 | 2214636,52 | 341362,21 |
| 10 | 2214658,76 | 341357,85 |
| 11 | 2214681,06 | 341353,80 |
| 12 | 2214684,57 | 341358,11 |
| 13 | 2214677,69 | 341358,90 |
| 14 | 2214684,26 | 341364,76 |
| 15 | 2214676,74 | 341366,64 |
| 16 | 2214608,23 | 341383,83 |
| 17 | 2214639,30 | 341437,73 |
| 18 | 2214654,31 | 341425,99 |
| 19 | 2214653,89 | 341424,78 |
| 20 | 2214656,67 | 341424,22 |
| 21 | 2214668,14 | 341468,81 |
| 22 | 2214670,47 | 341479,47 |
| 23 | 2214671,80 | 341485,68 |
| 24 | 2214675,49 | 341487,78 |
| 25 | 2214675,85 | 341489,98 |
| 26 | 2214644,99 | 341494,03 |
| 27 | 2214644,60 | 341491,98 |
| 28 | 2214646,39 | 341491,53 |
| 29 | 2214630,77 | 341466,18 |
| 30 | 2214619,23 | 341449,82 |
| 31 | 2214609,79 | 341439,92 |
| 32 | 2214599,50 | 341431,12 |
| 33 | 2214564,03 | 341404,82 |
| 34 | 2214525,99 | 341381,62 |
| 35 | 2214493,31 | 341370,23 |
| 36 | 2214492,21 | 341374,08 |
| 37 | 2214490,25 | 341373,52 |
| 38 | 2214491,29 | 341369,78 |
| 39 | 2214402,91 | 341356,11 |
| 40 | 2214402,71 | 341358,15 |
| 41 | 2214391,82 | 341358,83 |
| 42 | 2214389,06 | 341355,86 |
| 43 | 2214383,57 | 341355,13 |
| 44 | 2214375,92 | 341347,98 |
| 45 | 2214375,03 | 341337,33 |
| 46 | 2214377,20 | 341336,79 |
| 47 | 2214378,20 | 341332,34 |

ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории

Этапы строительства проектируемой территории предусматривается как строительство двумя отдельными объектами:

– Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста три участка

1-й Участок  набережной от ул. Университетской до Соборной горки

2-й Участок  набережной от памятника Основателям  Череповца Феодосию и Афанасию

3-й Участок  набережной от ул. М. Горького до Октябрьского моста до ул. М. Горького

-  Берегоукрепление и благоустройство набережной г. Череповец

Срок реализации развития территории устанавливается  с учетом проведения археологических раскопок на участках строительства.